Ten behoeve van de scsi-interface wordt er boven in het geheugen

64 byte's gereserveerd.

byte  0 t/m  7 voor drive 1

byte  8 t/m 15 voor drive 2

byte 16 t/m 23 voor drive 3

byte 24 t/m 31 voor drive 4

byte 32 t/m 39 voor drive 5

byte 40 t/m 47 voor drive 6

byte 48 t/m 63 hiervan zijn voor de scsi driver.

Van elke groep van 8 bytes voor een drive is de verdeling als volgt.

byte 0  vlaggen + scsi-id

byte 1  sector nummer van eerste sector voor deze drive (MSB)

byte 2  sector nummer van eerste sector voor deze drive

byte 3  sector nummer van eerste sector voor deze drive (LSB)

byte 4  aantal sectoren voor deze drive  (LSB)

byte 5  aantal sectoren voor deze drive  (MSB)

byte 6  vlaggen

byte 7  voor uitbreidingen

Bij de vlaggen is de verdeling als volgt

byte bit status betekenis

0    0    0    \

1     |

1    0     |

1      > scsi id van deze drive

2    0     |

1    /

3    0    disk changed

1    disk used

4    0    disk formatted

1    disk not formatted

5    0    \

1     |

6    0     |

1      > LUN van deze drive

7    0     |

1    /

6    0    0    write protected

1

1    0    read protected

1

2    0    \

1     |

3    0     |

1     |

4    0     |

1     |

5    0      > voor latere uitbreiding (normaal allemaal "1")

1     |

6    0     |

1     |

7    0     |

1    /

Met drive wordt hier overal een logice drive bedoelt

# 0     |

1     |

7    0     |

1    /

Met drive wordt hier overal een logice drive bedo